第2週目課題1 課題提出日 2024/10/29　学籍番号 2425050428　氏名 竹内亮輔

【課題１】 プログラムled2 および swled0 を参考にして、デジタル入出力 2 ピンに接続されたスイッチを押していない 時 は 4 つの LED が左から右（または、右から左）にネオンサ インのように 0.5秒毎に点灯移動を繰り返し、スイッチを押している間は逆方向に点灯移動を繰り返すプログラムswled 3 を作成する。スイッチの状態が変わった場合には、点灯が左右端に到着する前であっても、即座に移動方向が変更されるようにすること。

次回の授業開始時に、Webカメラ越しの動作確認を予定しているので準備しておくこと。

【プログラム】

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

pinMode(10, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(2, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

static int led = 10;

int sw = digitalRead(2);

static int dir = 1;

int currentDir = (sw == LOW) ? -dir : dir;

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite(led, HIGH);

delay(500);

led += currentDir;

if (led > 13) led = 10;

if (led < 10) led = 13;

}

【プログラムの説明】

はじめのset up関数で10~13のピンを出力ピンとして設定して次にデジタル入力2ピンで操作し、LEDをすべて使うため10~13のOUTPUTをはじめにpinModeでセットする。次のloop関数では変数をswと置いて光っていく方向をdirであらわす。Ledで光るLED番号を示している。Currentdirでボタンを押している間は逆方向に光るようにする。digitalWriteで一度すべてのLEDを消灯する。delay(500)は光る間隔が0.5秒であることを表している。Led += のところではLEDの移動の動作を表していて、最後のifは通常時と反転時に10か13の端にいったときに逆の端に移動できるようにする操作である。